FasterRCNN FPGA卷积核详细设计报告

| 项目名称 | HardRock |
| --- | --- |
| 文档编号 |  |
| 版 本 号 | V1.0.5 |
| 作 者 | SJ |

版权所有 Westwell-lab有限公司 本资料及其包含的所有内容为Westwell-lab有限公司所有，受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经Westwell-lab书面授权，任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容，违者将被依法追究责任。

文档更新记录

| 日期 | 更新人 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-10-23 | sj | V1.0.0 | 初稿 |
| 2017-11-3 | sj | V1.0.1 |  |

目录

1	引言	4

1.1	编写目的	4

1.2	预期读者和阅读建议	4

1.3	参考资料	4

1.4	参数定义	4

1.5	缩写术语	4

2	总体设计	5

2.1	算法	5

2.1.1	卷积定义	5

2.1.2	算法位宽	6

2.2	总体框架	6

2.2.1	CE Controller	6

2.2.2	IFMAP Buffer	6

2.2.3	Weights Buffer	7

2.2.4	OFMAP Buffer	7

2.3	PE	7

2.4	CE	8

2.4.1	7x7/S=2网络	8

2.4.2	5x5/S=2网络	11

2.4.3	3x3/S=1网络	12

2.5	CE Controller	14

3	遗留问题	15

4	附录	15

引言

编写目的

本文档关于FasterRCNN FPGA架构设计的文档。

预期读者和阅读建议

本文读者包括硬件成员、软件成员等。

参考资料

参数定义

缩写术语

IFMAP：Input Feature Map

OFMAP：Output Feature Map

PE: Processing Engine

CE：Convolutional Engine

总体设计

算法

FPGA适合做重复大计算量的工作，ARM适合做逻辑调度的工作，需要根据FasterRCNN的结构，把任务拆分成适合FPGA+ARM的异构的计算。

Figure 1  FasterRCNN结构图

绿色框图部分的工作由ARM处理，卷积和全连接部分有FPGA处理。

卷积定义

| Share Parameter | Description |
| --- | --- |
| hi | Input data height |
| wi | Input data weigth |
| ci | Input data channel |
| wk | kernel weight |
| ck | Kernel channel |
| nk | Kernel number |
| ho | Output data height |
| wo | Output data weight |
| co | Output data channel |

Figure 2 卷积结构

算法位宽

总体框架

Figure 3 FPGA总体框图

CE Controller

负责启动DMA搬移数据，控制Buffer往CE的数据流，控制OFMAP数据累加和最终的OFMAP数据输出。

每一层卷积的参数，由ARM通过寄存器配置到CE Controller中，CE计算的图像大小可通过寄存器配置。

多个CE使用同样的IFMAP数据，使用不同的Kernel，多个Kernel并行计算。

IFMAP Buffer

IFMAP Buffer缓存IFMAP数据，7x7/Stride=2卷积需要缓存13行数据，5x5/Stride=2卷积需要缓存11行数据，3x3/Stride=1卷积需要缓存6行数据。为提高工作效率，采用PingPong buffer的处理方式，在当前Buffer数据使用完成之前，要完成PingPong Buffer的数据搬移。

由于有部分行的数据已经取进来了，需要把这部分数据复用。比如7x7/S=2,9-13行数据需要在FPGA内部复用。

Weights Buffer

每个CE会对应一个Weights Buffer。

OFMAP Buffer

OFMAP Buffer缓存CE输出的4行x Co的结果，在Input Ci>3时，OFMAP Buffer缓存的是PSUM，需要和新的数据进行累加。（Picture 是3channel，CE同时能计算3Channel，所以Conv Layer1 不需要累加）

CE计算3x3,5x5,7x7的输出结果个数不同，控制时序需要根据Kernel Size进行匹配。

OFMAP存储的最终结果通知后面的单元进行Batch Norm，Relu，Pooling计算。

PE

IF1对应Stride=1时的数据，IF2对应Stride=2时的数据，WT对应weights数据，Enable信号用于使能乘法器工作，S为Stride的数据选择。

CE

CE不同卷积大小对应同一个9*13*16bit Input reg。如果Stride=1，每个cycle紧接着的序号的reg数据替代当前序号的reg数据，例如reg1使用了，reg2赋值给reg1，reg2使用后，reg3赋值给reg2。如果Stride=2，每个cycle间隔1个序号的reg数据替代当前序号的reg数据，例如reg1使用后，reg3赋值给reg1，reg2使用后，reg4赋值给reg2。

针对3x3,5x5,7x7有3个不同的控制时序来控制数据进入PE。

由外部写信号+ADDR信号来决定数据写入哪个寄存器。外部输入enable信号来使能reg数据输出，并使能乘法器进入计算。

一次卷积完成后，CE输出complete信号，外部根据complete信号来计算卷积的次数。卷积次数达到后，外部控制器停止enable信号，CE停止计算。

Weights采用和数据读写类似的时序。

3个channel的同一行的PE Enable连接在一起，可以单独控制每一行的乘法器工作，共有15个PE Enable信号。7x7网络，默认把第15行的PE anble拉低，默认不工作。第二层卷积，需要计算256个Kernel，每个CE可以计算3个Kernel，最后一次只能计算1个kernel（256=85*3+1），Row6-15都可以不工作，可以尽量去控制Row6-15不使能乘法计算，但即使计算，对功耗和性能影响不大。

7x7/S=2网络

IFMAP数据

Weights数据

Weights按照行为方向输入，PE在行上是采用的同一个weighs。

OFMAP数据

OFMAP的数据要完成卷积在Input Channel方向上的叠加。例如，CE在7x7模式下，完成一次卷积需要输出8个数据，在下一个数据到来之前需要完成这些数据的存储。CE在5x5模式下，完成一次卷积需要输出12个数据。CE在3x3模式下，完成一次卷积需要输出20个数据。

时序

5x5/S=2网络

IFMAP数据

Weights数据

OFMAP数据

时序

3x3/S=1网络

IFMAP数据

Weights数据

OFMAP数据

时序

CE Controller

CE Controller需要完成以下几个功能：

- 控制DMA搬移数据到IFMAP Buffer和Weights Buffer

- 控制把IFMAP buffer和Weights Buffer数据输入CE

- 控制CE进行卷积计算，把CE配置成3x3,5x5,7x7计算

- 控制把CE输出数据写入OFMAP Buffer

- 控制把Psum累加的最终OFMAP数据输出给Batch Norm,Relu,Pooling。

Input Buffer和Output Buffer速率在多Master访问时速度是变化的，未必和内部计算匹配，所以需要根据Buffer数据来控制计算，所以CE增加Hold状态来暂停CE计算。

FPGA内部的速度都需要和CE的计算速度匹配。

开发

乘法器

A10乘法器支持5种模式，需要在IP catalog中配置好。

- 18 x 18 Full mode

- 18 x 18 sum of 2 mode

- 18 x 18 Plus 36 mode

- 18 x 18 Sysolic mode

- 27 x 27 mode

其中18 x 18 Full mode，1个DSP实现2个18x18的乘法，等价于 resulta= ax * ay，resultb= bx * by。Resulta最大位宽37bit。18bit (signed/unsigned) x 19bit(signed)，18bit (signed/unsigned) x 18bit(unsigne)。

18 x 18 sum of 2 mode，1个DSP实现2个乘法后再相加。Resulta=+/-(ax * ay)+(bx * by)

18 x 18 Plus 36 mode，resulta = (ax * ay) + az。

18 x 18 Sysolic mode，用于心跳模式，主要用于FIR。

27x27mode，1个DSP实现1个27bit (signed/unsigned) x 27bit (signed/unsigned)。Resulta = ax * ay。Resulta = 64bit。

如果使能cascade串联模式，scanin输入信号替代ay信号。

当使能coefficient模式时，可以保存8个固定的系数在DSP内部，18bit or 27bit。

有5个地方，可以插入pipeline register，每一个reg使用同一个时钟，可以单独使能，

DSP可以有3个时钟，包括input，pipeline，output registers，3个时钟使能ena。2个异步清除信号，高电平有效，aclr[0] for input reg，aclr[1] for output和pipeline reg。Ena使能，高电平有效，把数据锁存到reg，或把数据从reg输出。

Conv乘法器

做卷积时，乘法器输出，需要有多种加法组合，所以不能用DSP内部的累加，所以选择18 x 18 Full mode，为保证乘法的频率，input和output都使能clock0。一个乘法需要2cycle延迟。

没有使能的时候，输出数据保持。

有时钟，delay2拍

input和ouput使能clock，从仿真来看，input会延迟1拍，ouput会延迟1拍，整个乘法器会delay2拍，且ena在两个D触发器都有效。也就是说ena不使能将导致input和output都停止锁存输出。

module A10_Fixed_Point_DSP (

resulta,

resultb,

aclr,

ax,

ay,

bx,

by,

clk,

ena)/* synthesis synthesis_greybox=0 */;

output 	[31:0] resulta;

output 	[31:0] resultb;

input 	[1:0] aclr;

input 	[15:0] ax;

input 	[15:0] ay;

input 	[15:0] bx;

input 	[15:0] by;

input 	[2:0] clk;

input 	[2:0] ena;

使用clk0，clk1和clk2不使用，使用ena0，ena1和ena2不使用，aclr0=1用于清ax*ay=resulta乘法器，aclr1=1用于请bx*by=resultb乘法。不使用累加，不使用pipeling。

当改变ena=2cycle，只有1个结果输出，因为Output D触发器还没有来得及使能。

按照有符号数计算，如果weights取11bit有效，需要把符号位进行扩展后给到16bit。

等效于以下代码：

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (rst_n == 1'b0)

begin

ax_1d <= 0;

ay_1d <= 0;

bx_1d <= 0;

by_1d <= 0;

end

else if (ena_multiply ==1'b1)

begin

ax_1d <= ax;

ay_1d <= ay;

bx_1d <= bx;

by_1d <= by;

end

else

begin

ax_1d <= ax_1d;

ay_1d <= ay_1d;

bx_1d <= bx_1d;

by_1d <= by_1d;

end

end

assign resulta_tmp = ax_1d * ay_1d;

assign resultb_tmp = bx_1d * by_1d;

always @(posedge clk or negedge rst_n)

begin

if (rst_n == 1'b0)

begin

resulta_tmp_1d <= 0;

resultb_tmp_1d <= 0;

end

else if (ena_multiply == 1'b1)

begin

resulta_tmp_1d <= resulta_tmp;

resultb_tmp_1d <= resulta_tmp;

end

else

begin

resulta_tmp_1d <= resulta_tmp_1d;

resultb_tmp_1d <= resultb_tmp_1d;

end

end

assign resulta = resulta_tmp_1d;

assign resultb = resultb_tmp_1d;

Input无时钟，output有时钟，delay1拍

input不用时钟，ouput使能clock，从仿真来看，整个乘法器会delay1拍，时序同*星号乘法。

module A10_Fixed_Point_DSP (

resulta,

resultb,

aclr,

ax,

ay,

bx,

by,

clk,

ena)/* synthesis synthesis_greybox=0 */;

output 	[31:0] resulta;

output 	[31:0] resultb;

input 	[1:0] aclr;

input 	[15:0] ax;

input 	[15:0] ay;

input 	[15:0] bx;

input 	[15:0] by;

input 	[2:0] clk;

input 	[2:0] ena;

Input无时钟，output无时钟，delay1拍

当不使能时钟后，ena,clk,aclr都没有了。DSP内部不使用reg，只有组合逻辑的延时。由于没有ena信号，需要外部控制计算。

module A10_Fixed_Point_DSP (

resulta,

resultb,

ax,

ay,

bx,

by)/* synthesis synthesis_greybox=0 */;

output 	[31:0] resulta;

output 	[31:0] resultb;

input 	[15:0] ax;

input 	[15:0] ay;

input 	[15:0] bx;

input 	[15:0] by;

Input有时钟，output无时钟，delay1拍

Conv乘法器选择

为了提高乘法器的性能，选择输入输入reg的方式。通过节拍来控制，今后如果改为输入没有reg输出有reg的方式，也能正常运行。

FC乘法器

代码Module说明

代码Module说明

HardRock_Conv_CE_15x4_PE_4ch

15x4x3 PE, 4 channel=1 CE

HardRock_Conv_CE_15x4_PE

15x4 PE, 1channel

X1      X1    X1    X1

X2      X2    X2    X2

…

X16     X16   X16   X16

HardRock_Conv_CE_PE

调用1个DSP module，生成2个PE。S=0对应Stride=1；S=1对应Stride=2；

HardRock_Conv_CE_Multiply

1个DSP生成2个16*16乘法，输入输出有D触发，ena和input data对齐，enout和resulta/resultb对齐。

HardRock_Conv_CE_Out_Connect

连接PE和Output

HardRock_Conv_CE_7x7_Out

7x7 网络输出

HardRock_Conv_CE_7x7_Out_rowsum

4channel x 1列，2个卷积累加，7个cycle累加和输出。

0+1

2+3      +

4+5+6

HardRock_Conv_CE_7x7_Out_rowsum_ch

HardRock_Conv_CE_5x5_Out

HardRock_Conv_CE_3x3_Out

HardRock_Conv_CE_In_Connect

HardRock_Conv_CE_7x7_In

7x7 input data和weights网络。

Input data 13个@4ch，CE是16个input @4ch。

每个channel的连线是一样的。

Weights 16个@4ch，直连。

HardRock_Conv_CE_5x5_In

HardRock_Conv_CE_3x3_In

HardRock_Conv_CE_Multi

8个CE

HardRock_Conv_CE_Net

HardRock_Conv_CE_In_Connect + HardRock_Conv_CE_15x4_PE_4ch + HardRock_Conv_CE_Out_Connect

内部乘法器，是2个一组，所以CE内部的Weights是16 Row。把第16个置0不使用。

HardRock_Conv_CE_Weights_Ctl

Weights的输入控制。

HardRock_Conv_CE_IFMAP_Ctl

IFMAP的输入控制。

HardRock_CE_Ctl

Ctl控制data_flow完整一层卷积计算。

Data_flow不识别处理到哪一步，只负责按照ctl传的参数进行处理，循环ce_tile_num次卷积计算。

Ce_data_flow每完成一次，ce_ctl寄存器ifmap_tile_count在UPDATE状态+1，(ifmap_tile_count寄存器初始化成1，默认从1开始计数)，在Hold状态，当 ifmap_tile_count == ifmap_tile_num，需要把ifmap_tile_last_ce_num 和 ifmap_tile_last_ce_row_num传给ce_data_flow。

在UPDATE状态，当 ifmap_tile_count == ifmap_tile_num，把ifmap_tile_count置成1，同时寄存器ofmap_tile_count + 1，(ofmap_tile_count寄存器初始化成1，默认从1开始计数)，在Hold状态，当ofmap_tile_count == ofmap_tile_num，把ofmap_tile_last_row_num 传入ce_data_flow，表示最后一次ifmap处理多少channel。

当 ifmap_tile_count == ifmap_tile_num，在updata状态，需要切换ifmap ram，表示当前行的ram已经计算完成。

当ofmap_tile_count == ofmap_tile_num，在updata状态，layer_conv_count + 1。在Hold状态，当layer_conv_count == layer_cov_num，则跳到Idle，表示当层卷积完成

在Hold状态，需要检查RAM的状态，RAM没有准备好，就不进入START状态。

有几个特例要考虑到：

- CE Tile计算时，IFmap不变，遍历Kernel时，最后一个Tile的Kernel的个数不能填满所有CE。比如3x3，每个ce需要放5个kernel，则8个ce需要40个kernel，如果OFMAP = 256 channel，则256/40=并不能整除，最后一个tile计算只有16channel，则只有4个ce工作，且最后一个ce只能放1个channel

  - 寄存器传参ifmap_tile_last_ce_num和ifmap_tile_last_ce_row_num

  - Kernel采用FIFO，不能导致多读，所以要精确控制FIFO读数

  - 目前CE计算是没有区分的，默认全部数据进行计算

  - 一个CE到底取多少行Kernel，由kernel size决定，只有最后一次tile取的数量由传参决定

- IFMAP默认取4channel计算，目前的网络都是96/256/384能整除4，所以默认认为IFMAP channel是能4整除的

- CE Tile，OFMAP循环时最后一个Tile的IFMAP的row不够，例如，7x7时，IFMAP处理13 Row，IFMAP的行数是可调的，所以最后一个IFMAP可能没有13row。目前并没有特殊处理，默认按照取13Row进行计算。因为采用RAM进行寻址，所以并不会造成数据错误，只是在CE输出OFMAP时进行选择。

HardRock_CE_Data_Flow

CE Tile内的时序控制，从ram取数据，然后完成整行的滑窗卷积。支持3x3,5x5,7x7，stride=1,2，不支持s=3。3x3只支持Stride=1。

Ifmap channel=3，则ce中第四个channle不使能，其余情况下ce都使能。

Tb工程如下：HardRock_CE_Data_Flow_tb_v1。

进入Start的状态作为一次ce tile的触发，把ce_tile分成2部分first_count和ce_cycle_count。第一部分，用ce_ctl_start_on_puls脉冲通过延时来触发，7x7则7个脉冲组合，作为ram rd信号，读取7个input和kernel。第二个部分产生ce_cycle_count循环，Kernel不需要重新取数，需要循环输出。Ifmap每次在ce_cycle_count=1时读取下一次Stride需要的数据，比如stride=2，则读取2个寄存器。采用寄存器移位的方法来进行循环，例如：ce_cycle_count=1，把reg[0]输出，然后reg[3] stride=2/reg[2] stride =1写入reg[0]，即把当前用掉的数据，换成下一次需要循环的数据。

通过conv_kernel_wk判断，=7取13row，=5取11row，=4取10row，=3取9row。如果最后一次input循环没有这么多row，按照固定的row进行取。但conv_ifmap_ci =3，则第四个channel不使能读。

由于channel数是94,256,384，都是4能整除的，所以不考虑最后一个channel不完整的情况。只考虑第一层input只有3channel的情况。

kernel_cen=0/1/2../7，表示最后ofmap_tile中最后一次Kernel，能满足几个CE。如果Kernel_cen=5表示，0,1,2,3,4 ce完整使用，ce5，表示第6个ce，是最后一个ce，且Kernel 15行RAM，取多少ROW由kernel_row决定。

测试case

正数，负数

Ram1，ram2

遗留问题

。

附录

参考文献等