FasterRCNN FPGA架构总体设计报告

| 项目名称 | HardRock |
| --- | --- |
| 文档编号 |  |
| 版 本 号 | V1.0.9 |
| 作 者 | SJ |

版权所有 Westwell-lab有限公司 本资料及其包含的所有内容为Westwell-lab有限公司所有，受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经Westwell-lab书面授权，任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容，违者将被依法追究责任。

文档更新记录

| 日期 | 更新人 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-3-13 | sj | V1.0.0 | 初稿 |
| 2017-4-10 | sj | V1.0.1 | 更新 |
| 2017-6-10 | John | V1.0.2 | 更新FPGA架构Multi-Channel |
| 2017-7-10 | sj | V1.0.3 | 更新数据复用 |
| 2017-9-4 | sj | V1.0.4 | 更新总体设计 |
| 2017-10-16 | sj | V1.0.5 | 更新总体设计 |
| 2017-10-25 | sj | V1.0.6 | 更新全连接 |
| 2017-11-15 | John | V1.0.7 | 基于既定架构评估性能及报告，增加tile说明 |
| 2018-02-12 |  | John,Wenmin |  | V1.0.8 |  | 定点化硬件实现方式 |  |
| 2018-3-28 | Sj | V1.0.9 | 修改卷积Tile的定义 |

目录

1	引言	5

1.1	编写目的	5

1.2	预期读者和阅读建议	5

1.3	参考资料	5

1.4	参数定义	5

1.5	缩写术语	5

2	总体设计	6

2.1	算法	6

2.2	FPGA总体框架	7

2.2.1	DMA	7

2.2.2	IRQ	9

2.2.3	FPGA Controller	9

2.2.4	ACC Controller	9

2.2.5	ACC	9

2.2.6	数据存取顺序	10

2.3	CNN架构设计	11

2.3.1	CNN卷积加速总体框图	11

2.3.2	数据流	12

2.3.3	PE结构	13

2.3.4	列结构	14

2.3.5	4列结构	14

2.3.6	CE结构	14

2.3.7	多CE结构	15

2.3.8	CE数据输入	16

2.3.9	CE数据输出	16

2.3.10	BN/Relu/Pooling计算	17

3	性能评估	17

4	数据复用分析	17

4.1	CNN计算模型	17

4.2	硬件框架模型	18

4.2.1	硬件框架的2个挑战	18

4.3	数据复用	19

4.3.1	Input Reuse（IR）	19

4.3.2	Output Reuse（OR）	20

4.3.3	Weights Reuse（WR）	22

4.3.4	IR vs OR vs WR	23

4.4	Convolution Mapping Method（CMM）	23

4.4.1	Output Oriented Method（OOM）	24

4.4.2	Parallel Output Oriented Method（POOM）	24

5	数据压缩	25

6	功耗设计	26

7	ARM实现--shankun	26

8	FPGA vs ASIC	26

9	FPGA开发板卡选择	26

9.1	成本评估	27

10	FPGA算法实现限制	27

10.1	硬件限制	27

10.2	基本资源限制	28

10.2.1	乘法资源	28

10.2.2	存储资源	28

10.2.3	可重配置	29

10.2.4	定点化	29

11	遗留问题	30

12	附录	30

引言

编写目的

本文档关于FasterRCNN FPGA架构设计的文档。

预期读者和阅读建议

本文读者包括硬件成员、软件成员等。

参考资料

参数定义

缩写术语

IFMAP：Input Feature Map

OFMAP：Output Feature Map

PE: Processing Engine

CE：Convolutional Engine

总体设计

算法

FPGA适合做重复大计算量的工作，ARM适合做逻辑调度的工作，需要根据FasterRCNN的结构，把任务拆分成适合FPGA+ARM的异构的计算。

Figure 1  FasterRCNN结构图

绿色框图部分的工作由ARM处理，卷积和全连接部分有FPGA处理。

卷积定义

| Share Parameter | Description |
| --- | --- |
| hi | Input data height |
| wi | Input data weigth |
| ci | Input data channel |
| wk | kernel weight = Kernel Size |
| ck | Kernel channel |
| nk | Kernel number |
| ho | Output data height |
| wo | Output data weight |
| co | Output data channel |

Figure 2 卷积结构

定义w为x轴方向，h为y轴方向，c为z轴方向。x,y,z可以表达3D IFMAP和OFMAP，增加n表示Kernel的个数方向，即x,y,z，n表达完整4D Kernel。

总体框架

Figure 3 FPGA总体框图

Conv Controller

Cov Ctl负责和ARM交互，启动卷积各模块，统计各模块的状态。

卷积开始后，启动看门狗计数，如果超时，复位整个卷积模块并通知ARM。

每一层卷积的参数，由ARM通过寄存器配置到和Conv Controller交互的RAM中。

FC Controller

FC Ctl负责和ARM交互，启动全连接各模块，统计各模块的状态。

卷积开始后，启动看门狗计数，如果超时，复位整个全连接模块并通知ARM。

每一层卷积的参数，由ARM通过寄存器配置到和FC Controller交互的RAM中。

ARM

ARM负责接收图像数据，并进行预处理，把结果通过DMA传输到FPGA侧DDR中。

算法中部分重逻辑判断的处理需要ARM来完成，比如RPN，softmax等。

Conv和FC加速器作为从设备，由ARM来进行调度，并监控工作状态，读取计算的结果。

CONV架构设计

CONV卷积加速总体框图

每个CE处理4个input channel数据，同时计算多个Kernel。为减少DDR访问带宽，多个CE共享Input数据，即增加CE数量，复用Input数据，可以同时计算多个Kernel，加快Kernel的遍历。

CE输出的数据缓存在OFMAP Buffer，还需要读取出来进行Psum的计算，计算完成的数据进行Batch Norm、relu、Pooling的计算，完成后输出到DDR。

由于relu计算后，有大量的数据是0数据，进行RLC编码后，存储数据空间会减少，可以有效节省数据传输带宽。此功能可以作为第二期工程来进行优化。

Figure 12 CNN卷积加速器

每一个CE可以配置成3x3,5x5,7x7的卷积计算，RPN，FC的计算，需要另外单独设计RPN和FC的计算模块。为提高工作性能，可以并行放置多个独立的CE来处理不同层的计算，这样可以多张Picture同时计算，缩短单张图片计算的时间。

Figure 13 卷积加速并行处理结构

CE Tile计算

CE CONV表示，CE Tile表示CE完成的一次卷积计算。(wk,Thi,4) IFMAP数据和所有Tnk个Kernel的4ch数据完成卷积，输出(1,4,Tnk) OFMAP Psum。

CE的设计是同时处理4个channel数据，所以Tch=4。Thi和Kernel Size有关，比如7x7 size卷积，CE需要同时处理13Row数据，所以在y方向是13。

Kernel Tile计算

Kernel Tile表示CE tile在IFMAP x方向上移动完成的计算，(wi,Thi,4) IFMAP数据和所有Tnk个Kernel的4ch数据完成卷积，输出(wo,4,Tnk) OFMAP Psum。

Kernel Tile表示Kernel分成的最小的处理单元对应的计算。

Kernel Tile = ce_tile_num x CE_Tile。

CE的设计是同时处理4个channel数据，所以Tck=Thi=4。Tnk和Kernel Size以及CE的个数有关有关，比如7x7 size卷积，每个CE可同时处理2个Kernel，如果采用8个CE，可同时处理2*8=16个Kernel。所以在CE个数=8,7x7 Size下，Thk=16。

IFMAP Tile计算

IFMAP Tile表示，(wi,Thi,4) IFMAP数据和所有nk个Kernel的4ch数据完成卷积，输出(wo,4,co) OFMAP Psum。

IFMAP Tile表示IFMAP最小单元对应的计算。

IFMAP Tile = kernel_tile_num x Kernel Tile。

OFMAP Tile计算

OFMAP Tile表示，(wi,Thi,ci) IFMAP数据和所有nk个Kernel数据完成卷积，输出(wo,4,co) OFMAP Psum。

OFMAP Tile表示，输出的OFMAP最小单元对应的计算。

OFMAP Tile = ifmap_tile_num x IFMAP Tile。

Layer CONV计算

Layer CONV表示，(wi, hi,ci) IFMAP数据和所有nk个Kernel数据完成卷积，输出(wo,ho,co) OFMAP。

Layer CONV表示一层卷积对应的计算。

Layer CONV = ofmap_tile_num x OFMAP_Tile。

伪代码说明

for (l=0; l < ho/4;l++) 			//Layer CONV = ofmap_tile_num x OFMAP Tile

for (z=0; z < ci/4;z++) 		//OFMAP Tile = ifmap_tile_num x IFMAP Tile

for (c=0; c < co/Tnk;c++) 	 //IFMAP Tile = kernel_tile_num x Kernel Tile

for (r=0; r < wo;r++)  //Kernel Tile = ce_tile_num x CE Tile

CE Tile(r)    //CE Tile

数据流

数据流采用输出数据复用和输出数据复用方式。

输入数据同时处理多行多channel，同时处理多个Kernel。计算完成后，Input数据保留，遍历Kernel进行计算，得到多行所有Channel的Output数据。然后从channel方向更新Input，直到计算出完整的多行Output数据。这些数据供后面计算BatchNormal,Relu,Pooling。

Figure 14 计算数据流

CE内部采用Row数据复用的方式。以3x3 kernel为例，同时输入5行数据，PE之间复用数据，9个PE只需要同时输入5个数据即可同时计算，Row1列完成Output Row1计算，Row2列完成Output Row2计算，Row3列完成Output Row3计算。

Figure 15 PE间数据复用

数据存取顺序

需要规范HPS和 FPGA交互数据的存放结构。

Input Picture

通过以太网获取的图片格式。

IFMAP

RGB共24bit数据，由FPGA处理后由8bit数据转换成了16bit定点，RGB分别连续存放在3个DDR空间。发送到FPGA的数据是按照行进行顺序取数，每次从行头到行尾，然后再按照channel放置。

Figure 4 IFMAP数据排列顺序

Weights

Weights按照行头到行尾的顺序存放，每一个Weights连续存放，weights ch1存放后紧接着存放ch2。Weights存放顺序同IFMAP存放顺序，1个weigths存放后再存放紧接着的下一个weigths。

卷积Output

卷积的输出按照行头到行尾，ch1存放完成后再存放ch2。卷积输出的顺序同IFMAP。

RIO Pooling

ROI Pooling输出的数据按照，6x6 从行头到行尾的顺序进行存放，ch1存放完成后再存放ch2，直到256ch完成存放。所以ARM提供的FC6 weights顺序也要按照这个顺序存放。

FC Output

FC6输出的300*512个数据，按照从行头到行尾的顺序进行存放，所以FC7的weights也要按照这个顺序存放。

Figure 5 FC6 数据结构

HPS最后输出

PE结构

Figure 16 PE结构

列结构

Figure 17 PE列结构

4列结构

4列PE完成4个Output Row的卷积计算。

一个统一的Input reg缓冲，由3个控制时序逻辑来应对3x3,5x5,7x7数据输出，同时对应3个不同的PE数据共享网络，分别对应3x3 S=1,5x5 S=2,7x7 S=2。如果要增加卷积核的尺寸和Stride种类，需要新增一个复用关系网络。

4列PE，复用同一个Weights寄存器，每一个PE的一行，对应同一个Weights寄存器的行，通过时序控制来处理3x3,5x5,7x7网络。

每一个列对应3个输出累加网络，分别处理3x3,5x5,7x7。

Figure 18 PE4列结构

CE结构

4个Four_Row_conv，同时取4个Channel的input数据，进行多个Kernel的卷积，在卷积的输出形成3个Psum的计算网络，用于针对3x3,5x5,7x7.

Figure 19 CE结构

多CE结构

每个CE采用15x4x8=480个乘法器，为提高计算性能，可以复用多个CE，例如按照8个CE规划，8个CE复用Input数据，同时计算多个Kernel，所以并不会增加MEM的空间。由于同时输出的数据增多了8倍，需要修改时序来满足8倍输出数据的存取。

3x3输出5*4*8=160点，必须3cycle保存。5x5输出3*4*8=96点，必须5cycle保存，7x7输出2*4*8=64点，必须7cycle保存。

Figure 20 多CE结构

CE数据输入

IFMAP数据需要同时存取13行x4ch数据，需要需要放13*4=52个M20K，对于16bit数据，可以存下960个数据。对于5x5的网络，只需要存取9行数据，对于3x3网络，只需要存取7行数据。

为了提高Input数据的效率，采用Pingpang的方式，所以需要52x2=104个M20k。

每一个CE对应15=15个M20K的weights，64bit位宽对应到4ch数据。用来缓存weights的数据存取，8个CE需要8*15=124个M20K，每次计算之前，需要按顺序取出ch0,1,2,3对应的weights。CE计算的时候，Weights采用CE内部的缓存reg进行循环计算。

Figure 21 CE输入数据结构

CE数据输出

一个7x7 CE输出8个数据，一个5x5 CE输出12个数据, 一个3x3 CE输出20个数据。7x7输出480*4*96=376320,2个M20k可以放1ch，需要96*2=192个M20K，5x5输出120*4*256=122880,1个M20k可以放2ch，需要256/2=128个M20K，3x3输出60*4*384=92160,1个M20k可以放4ch，需要384/4=96个M20K。

为了尽量同时支持8/12/20数据存取，采用240个M20K。

针对3x3,5x5,7x7的网络，产生3个不同的时序网络来完成数据存取。

Figure 22 输出CE结构

BN/Relu/Pooling计算

在完成4行Output卷积后，可以输出计算Batch Norm，Relu，可以选择是否计算Pooling。

Pooling的处理速度必须比CE计算速度快。

Figure 23 BN/Relu/Pooling结构

数据搬移和计算速率匹配

Conv1：7x7，8CE，Stride=2，one Tile cycle =480*7= 3360。One 4 Row OFMAP cycle = 96/16*3360 = 20160。即在3360cyle内需要完成下一次Weights的搬移，在20160 cycle内完成下一次计算的IFMAP搬移，13row*960*3ch= 37440点。

Conv2：5x5，8CE，Stride=2，one Tile cycle =120*5=600。One 4 Row OFMAP cycle = 256/24*600 = 6400。即在600cyle内需要完成下一次Weights的搬移，在6400 cycle内完成下一次计算的IFMAP搬移，11row*240*3ch= 7920点。

Conv3：3x3，8CE，Stride=1，one Tile cycle =60*3=180。One 4 Row OFMAP cycle = 384/40*180 = 1728。即在180cyle内需要完成下一次Weights的搬移，在1728cycle内完成下一次计算的IFMAP搬移，6row*60*3ch= 1080点。

Conv4：3x3，8CE，Stride=1，one Tile cycle =60*3=180。One 4 Row OFMAP cycle = 256/40*180 = 1152。即在180cyle内需要完成下一次Weights的搬移，在1152 cycle内完成下一次计算的IFMAP搬移，6row*60*3ch= 1080点。

Conv5同Conv4。

全连接架构设计

RPN_ClsScore和RPN_bbox是1x1的kernel size，也可当做是全连接处理。ROI Pooling后还有2层全连接F6和F7。由于全连接处理数据很难进行复用，主要的瓶颈是IO带宽，所以FC的设计和卷积设计不同。

RPN全连接分析

Figure 6 RPN ClsScore

Figure 7 RPN Bbox

由于我们前面的卷积核设计，输出是按照Row来输出的，方便按Row取数。ARM软件处理RPN的输出数据需要按照纵向上取数。也就是我们设计的处理器，需要按Row取数，按照纵向上存数。

但按照Row取数据进行计算，所有Psum的结果都需要缓存，增加了Mem。所以为了节省PSum空间，牺牲取数的效率，数据按照纵向上取数。这样可以和FC的结构一致。

按照FC CE核估计，RPN ClsScore取15 个纵向的256，和9个weights进行乘累加计算。需要256cycle，总共需要256*2040/15*18/9= 69632 cycle，按照300MHz估计，需要0.23ms时间。RPN Bbox有36个kernel是ClsScore的2倍，所以耗时约0.46ms。

FC全连接设计

Figure 8 FC6

Figure 9 FC7

Figure 10 F6和F7处理结构图

F6 input数据的存储是按照6*6*256=9216进行存放。

目前实测FPGA的DDR，266MHz，每个周期可以取出来512bit数据=32个16bit数据。按照Input 16Row，16个weights，来并行处理，放置16*16=256个乘累加器。由于Input是300个，不能整除16，所以放置15*16= 240个乘累加器。

F6输出的15Row数据，直接

FC CE核

Figure 11 FC加速器架构图

Input数据采用15片M20K，pingpang处理需要30片M20K。

Weights数据采用16片M20K，pingpang处理需要32片M20K。

FC输出16片M20K，pingpang处理需要32片M20K。

FC7每次处理1个weights，放置16个乘法，1个M20K，Pingpang处理需要2个M20K。

总共需要15*16+16=256个乘法，96个M20K。

假设读取数据不是瓶颈，每个cycle可以读取32个16bit数据。

- Input 15Row（9216）和16个Kernel乘加计算，需要9216cycle

- Kernel总共需要512/16=32次才能完成16Row（512）全连接的输出

- Input循环300/15=20次

- 总共需要9216*32*20= 5898240 cycle，如果采用300MHz时钟，共需要20ms

如果取数是瓶颈，按照10*12进行估计，共需要9216*512/12*300/10=40ms。

F7计算需要512*512*300/15= 5242880 cycle，如果采用300MHz，共需要17ms。也就是如果F7连接在F6后面可以节省数据搬移，减少IO带宽，也可节省F7单独运行的时间。

性能和资源评估

乘法器需求

每个CE需要15*4*4=240个乘法，需要使用8个CE，需要240*8= 1920个乘法器。

FC需要256个乘法。

MEM需求

1个CE需要393个M20K，180个乘法，前6层卷积需要0.30s。为提高性能，需要8个CE，前6层卷积需要37ms。

IO带宽

现在已经基于当前FPGA上设计架构, 把全部模块的时间,资源使用, 都做出了评估, 所有的时间都是计算单元在计算过程中不受到数据吞吐阻塞等影响, 是一个理想情况的评估;

硬件大体上分为CONV 模块的电路; BN+Pooling 的电路; kernal 1x1 的CONV 和FC 共享一块FC电路;

其中pooling部分时间很短, 几乎不影响;

但是我们是Tiling切块计算的方式, 每层CONV 或FC layer的计算都会多次调用DDR接口, 如果数据的搬移时间能很好的merge在计算时间内, 那么就能趋近于理想情况;

计算公式和结果如下:

1: 输入水平(H)/垂直方向(V)FM大小, 及参数设定; 注意:

layer8, 9: 1x1的CONV, 60x34=2040=Cin 在FC模式里;

FC6 FC7等, Cin=300=ROIs;

2: CONV Pooling部分的计算公式, 及结论, e.g CE number=8

Pooling part cycles calculation, MACs and M20K calculation;

CONV part cycles calculation, MACs and M20K calculation;

3: FC 部分的计算公式及结果

FC Vector input parallelism parameter: Para_vector; e.g, in FC6, Para_vector=15;

FC weights input parallelism parameter: Para_weight_col; e.g, in FC6, Para_vector=16;

4: Final estimation

The example setting is:

数据定点化

Ifmap数据定点化为16bit=（1,5,10）（1符号位，5整数位，10个小数位）。

Kernel数据定点化为11bit=（1,0,10）（1符号位，0整数位，10个小数位）。

Ofmap数据定点化为16bit=（1,5,10）（1符号位，5整数位，10个小数位）。

batchNorm的乘数定点化为16bit=（1,5,10）,加数定点化为16bit=（1,5,10）。

So

Ifmap*kernel结果需要16+11=27bit表示，psum累加最大为3*3*384=3456个数据，ifmap正最大数为2^15-1=32767，Kernel正最大数为2^10-1=1023。Psum最大值为32767*1023= 33520641，ofmap最大值为33520641*3456=115847335296(需要37bit表示)。所以psum累加采用38bit(其中低20bit为小数位)。

A=Ofmap*BN结果需要38+16=54bit表示，其中低（30bit为小数位）。A取高54-20=34bit=B（保留10位小数），C=B+BN加数，C取34bit。最终输出需要把C转成16bit数据（1,5,10）=符号位+低15bit数据。

李军采用港口数据进行了验证，累加中间过程可以采用27bit位宽，其中1bit符号位，16b整数位，10b小数位。

软件上是有溢出保护的，溢出后取上下门限，但硬件上如何实现溢出保护？

以下更新于2018年2月12日星期一:

当前硬件更倾向于支持通用型的卷积网络, 根据西井算法团队的文档, 下面从卷积到relu 这一部分过程的计算定点化实现作出描述.

Conv psum 完全结束后, cout通道上, 每个数据位宽采用Q40(1,19,20), 小数点截位位数参数: C. 进行PSUM结果的截位操作之后, Q(psum)=Q27(1,16,10).

相关RTL 模型:

OFMAP_OUT_DATA[26：0]= {PSUM_OUT_DATA[39], PSUM_OUT_DATA[25+C:C]}

if  PSUM_OUT_DATA>0

if (|s_ofmap_dce_ch0_row0[39:26+C]==1'b1)     //溢出

OFMAP_OUT_DATA=27'b0_1111_1111_1111_1111_11_1111_1111

else

OFMAP_OUT_DATA={PSUM_OUT_DATA[39], PSUM_OUT_DATA[25+C:C]}

else

if (|s_ofmap_dce_ch0_row0[39:26+C]==1'b1)     //溢出

OFMAP_OUT_DATA=-27'b1_0000_0000_0000_0000_00_0000_0000

else

OFMAP_OUT_DATA={PSUM_OUT_DATA[39], PSUM_OUT_DATA[25+C:C]}

- Batch norm 定点化计算过程,

- Q27(1, 26)=X(1, 26); 硬件内小数位可不做定义;

- t(1, 15); 硬件内小数位可不做定义;

- X*t=(1, 41); 硬件内小数位可不做定义;

- Q(X*t)=( {  (xt_cut+1){1}  }, 41-xt_cut)=(1, 41); 需要参数xt_cut, 表示地位小数位截掉多少位; Q(X*t)的小数位需和P的小数位P(fraction) 保持一致;

- Q(X*t)+p = (1, 41) = (1, 41-P(fraction), P(fraction));

- Q( Q(x*t) + p ) = (1, 15) = (1, 15- P(fraction), P(fraction)); 需要参数xt_p_cut 对Q(X*t)+p的整数部分截位, 并检查溢出操作.

检查溢出操作的RTL模型如下:

数据复用分析

CNN计算模型

卷积架构参数，NxHxL为input feature map，KxKxN为1个Kernel，共M个Kernels，RxCxM为output feature Map

CNN等效数据公式，Input feature map从纵向上取数据，和1个Kernel卷积得到Output一个点，然后input不变，更换M个kernels，得到Ouput纵向上M个点。

O[m][r][c] +=…表示一个input Channel 和一个channel的Kernel卷积，从纵向上取N次得到一个output点。

硬件框架模型

CE meas convolution engine，PE means Process element，

硬件框架的2个挑战

硬件需要主要解决能效比，power Efficiency = Performance/ Power

功耗

Engergy = MAdram* Edram + MAbuffer* Ebuffer + Operations* Eoperation

Edram为单位操作DRAM的功耗，Ebuffer为单位操作Buffer的功耗，Eoperation为单位计算的功耗，一般来说Edram>Ebuffer，所以需要尽量减少DRAM的访问。MA means Memory Accesss，MAdram为访问DRAM次数，MAbuffer为访问Buffer的次数，Operations为计算的量。

MA = TI * ai + TO * ao + TW * aw +TPO

TI为input数据量，ai为input数据重复的次数。TO为Output数据量，ao为Output数据重复的次数。TW为Weights数据量，aw为Weights数据重复的次数。TPO为Pooling的输出数据量。

性能

Performance = MAC * PE Utilization * Frequency

MAC为所有PE的乘加数量，如果PE数量确定后，性能主要依靠PE的利用率。

数据复用

Input Reuse（IR）

R、C、M、N是外部循环，Tm/Tn是Core内部循环。Input channel切成了小块Tile Th*Tl * Tn，Th*Tl和Tm个Kernels卷积，得到Tc * Tr*Tm Output，然后Kernel循环，得到Tc*Tr*M，Input从Channel遍历后再Map上遍历。

Step:

- 加载数据到Input Buffer

- 加载Th * Tl * Tn到Input Reg

- 加载Tm个K*K Kernel的Tn channel

- 卷积计算，输出Tc * Tl * Tm（需要和后面的M-Tm个Kernel卷积结果叠加）

- 加载Tm+1 ~ 2*Tm个Kernel，循环M个Kernel，得到R * C * Tm Output部分和

- Input maps在Tn个Channel滑动，直到N个Input Channel取完，得到R * C * M Ouput。在Input纵向上滑动的时候，Ouput需要加载进来叠加，需要写N/Tn-1次，读N/Tn-1次

- Input Map在Map上移动，遍历整个H*L后，得到R*C*M

- 输出叠加

Input数据只读取一遍，ai=1，ao = 2（N/Tn  -1），aw = H/Th L/TI

为向上取整

Input Data以Tile为单位，往channel方向取数。Weights在Tn channel为单位，遍历整个weights。Output Data以Tile为单位，往channel方向完成后传到DRAM。

Output Reuse（OR）

R、C、M、N是外部循环，Tm、Tn是Core内部循环。Input channel切成了小块Tile Th*Tl * Tn，Th*Tl和Tm个Kernels卷积，Input换Next Channel，叠加得到Tr*Tc*Tm最终结果再输出，然后Kernel遍历，得到Tr*Tc*M。

Step:

- 加载数据到Input Buffer

- 加载Th * Tl * Tn到Input Reg

- 加载Tm个K*K Kernel的Tn channel

- 卷积计算，输出Tc * Tl * Tm（需要和后面的M-Tm个Kernel卷积结果叠加）

- 加载Tn+1 ~ 2*Tn个Input，遍历N channel Input，得到Tr * Tc * Tm Output

- 遍历M个Kernel，得到Tr * Tc * M Ouput。Kernel循环了1遍，Input循环了M/Tm次

- Input Map在Map上移动，遍历整个H*L后，得到R*C*M

- 输出叠加

ai=M/Tm，ao = 1，aw = R/Tr C/Tc

Input Data以Tile为单位，往channel方向取数。Weights在Tn channel为单位，遍历整个weights。Output Data以Tile为单位，往channel方向完成后传到DRAM。

Weights Reuse（WR）

Step:

- 加载数据到Input Buffer

- 加载Th * Tl * Tn到Input Reg

- 加载Tm个K*K Kernel的Tn channel

- 卷积计算，输出Tc * Tl * Tm（需要和后面的M-Tm个Kernel卷积结果叠加）

- Tn channel的Input，遍历H*L Map，得到R * C * Tm Output 部分和

- 遍历N个Input，得到R * C * Tm Ouput。Tm个Kernel循环了1遍，Input循环了1次，output写N/Tn-1次，读N/Tn-1次

- 更换Tm+1 ~ 2*Tm Kernel，遍历M个后Kernel，得到R*C*M。

ai=M/Tm，ao = 2（N/Tn  -1），aw = R/Tr C/Tc（增加Tn * Tm * K *K的weights reg，可以aw = 1）

Input Data以Tile为单位，在Map方向取数。Weights在Tm个Kernel上往channel取数。Output Data以Map为单位，输出Tm个Channel。

IR vs OR vs WR

针对AlexNet’s CONV3计算，横坐标是Tr x Tc大小，从2到14。

- 同样Tr x Tc下，WR最差，2,4,6,12时IR优于OR

- WR在8x8是最好，IR在12x12时最好，OR在14x14时最好，3者最好时候的访问量差不多。

- 总得来看，IR优于OR，OR优于WR。具体需要根据数据和Tr xTc来计算

Convolution Mapping Method（CMM）

通过P，Trr，Tcc调节PE的利用率

PE Utilization = R * C * /(A*A*R/Tr * C/Tc)

R*C为Output的点，Tr和Tc为计算的Tile，每个Tile需要A*A个Cycle，A=PE array Size，例如16 x 16

把Tr和Tc拆成多个Trr x Tcc，P个channel并行，即P个Kernel。

PE Utilization = R * C * P * /(A*A*R/Trr * C/Tcc)

Output Oriented Method（OOM）

主要针对Stride=1

例如，3 x 3 input map，2x 2 kernel，Stride=1，2 x 2 PE，Th=Tl=3,K=2,S=1

4个PE共享Weights，按照顺序取input，相邻Cycle的数据进行复用。但这个复用没有固定规律，比如换成3x3 kernel就变了，怎么处理？input的数据流顺序也没有固定规律？

Parallel Output Oriented Method（POOM）

在OOM基础上，多个Channel并行。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如果Stride=2，有3/4 PE浪费了，默认按照Strid=1设计。把红色PE数据共享给旁边3个PE，可以同时计算4个channel。提高利用率。对于16x16 PE，同一个Cylce需要input数据 8 * 8 = 64

如果Strid=2，就要再传导一级。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据压缩

由于ReLU后，会有大量的0值，可以对0值进行编码压缩来节省IO带宽。

Run Length Coding（RLC）游程编码，又称行程长度编码或变动长度编码法。基本原理是：用一个符号值或串长代替具有相同值的连续符号（连续符号构成了一段连续的“行程”。行程编码因此而得名），使符号长度少于原始数据的长度。只在各行或者各列数据的代码发生变化时，一次记录该代码及相同代码重复的个数，从而实现数据的压缩。

例如：

Input：0,0,12,0,0,0,0,53,0,0,22…

编码：2,12,  4,53,   2,22,   00

5b,16b, 5b,16b,  5b,16b, 2b

在DMA读取数据写入Buffer之前进行解码，在从Output Buffer输出进行编码后再写入DDR。

功耗设计

系统功耗主要有2部分功耗。1.乘法和加法等处理逻辑功耗，需要用使能开关控制，在不用的时候避免计算；2.访问存储器的功耗，尽量避免访问DDR。

Figure 24 功耗模型

FPGA vs ASIC

FPGA和ASIC的接口带宽差不多，但ASIC内部频率更高，处理速度更快，IO更容易成为瓶颈。

FPGA开发板卡选择

根据前面的资源评估，对Altera和Xilinx的Soc开发板进行调研。Soc型号有很多，但官方发布的开发板型号比较少。其他第三方的板卡也就行了调研，可选择也不是很多，而且会有很多限制，比如没有参考Demo等。官方的板卡的用户较多，开发资源要丰富一点。

由于第一次开发，对资源的估计并不是很准确，需要选择资源丰富一点的板卡，待方案实现后，可根据产品的需求再选择有竞争力的FPGA芯片重新设计板卡。

| 分类 | DSP | RAM(Blcok) | IO带宽(M64bps) | IC | 厂家 | 板卡单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求资源 | 1056 | 1371 | 320 |  |  |  |
| DK_SOC-10AS066S-A | 3376 | 2133 | 1200 | A10 Soc 66N | Altera | 36000 |
| ZCU102 | 2520 | 1820 | 266 | UlTrascale+ | Xilinx | 20000 |
| ZC706 | 900 | 1086 | 800 | XC7Z045 | Xilinx | 20000 |

其中A10 Soc和7Z045是不支持GPU，只有Ultrascale+在ARM侧有GPU。所以A10 SOC不太适合在ARM上开发GUI图形界面，H.264的解码也不能采用GPU加速。

从FPGA的资源来看，推荐采用A10 Soc板卡，A10在深度学习服务器加速卡方面采用比较多，较为成熟，A10 Soc的资源相对较少，从A10的成熟度来看，A10 Soc还是相对成熟的。

A10 660下面还有6款不同容量的芯片可以选择。从封装来看，制作出2种封装的板卡后，可以所有系列的芯片都可以兼容。

成本评估

| Arria 10 SX Soc(20nm) | 10AS066N3F34E2SG | 660K |  | 1350$@1-250pcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FPGA算法实现限制

硬件限制

港口项目需要4个FRCNN来实现，目前FPGA上最多能实现1个FRCNN。为实现港口项目，要么花4倍的时间在一块FPGA上分时复用来实现4x FRCNN，要么使用4块FPGA板卡并行运行。

基于成本考虑，只能采用1块FPGA分时复用的方式。在一块FPGA上实现的FRCNN是一个固定网络，固定input和kernel大小，固定anchor大小，固定分类数量。只能修改input image和weights数据。

基本资源限制

乘法资源

A10每个DSP模块有2个18bit x 19bit乘法器或者1个27 x 27乘法器，总共1687个DSP模块。也就说，如果算法优化成小于 18x19的乘法，FPGA可用1687x2乘法器，如果算法使用大于18x19小于27x27的乘法，FPGA可用1687个乘法器，如果使用大于27x27的乘法，就需要多个DSP模块组合来完成，可用的乘法器的数量就更少。

Figure 25 A10器件中定点18x19模式的DSP模块

一个DSP模块可以有两路的18x19，并且每一路之前有一个预加器，两路乘法完成后还有一个加法器。也就是说，两路乘法完成后叠加，可以只用一个DSP模块来完成。

存储资源

A10中大容量的存储单元是M20K模块，每一个M20K模块可以存储20Kb数据。GX660芯片含有2131个M20K，共42620Kb=41.6Mb=5.2MB。

MLAB由10个ALM组成，每一个ALM可以配置成32x2bit，从而每个MLAB可实现32x20bit双端口RAM。GX660有9260个MLAB，共5788bit。由于MLAB容量小，主要用于FIFO等小数据量的存储。

由于FPGA内部存储容量不够，大量的数据存放在片外的DDR4中，10AS066S 参考板，FPGA侧支持2GB/1200MHz/64bit DDR4，ARM侧支持1GB/1200MHz/32bit DDR4。

大量的数据放在片外的DDR4中，通过DMA方式把数据缓存到FPGA内部Ping-Pong Buffer中，FPGA内部RAM类似CPU架构中的Cache作用，同来提高数据访问的带宽。搬移到内部的数据要尽量的复用，减少对外部DDR4的访问，提高IO访问的效率。内部计算的速度和IO带宽速度要匹配，任何一个慢都会成为计算瓶颈。

Feature Map和weights，Bias等计算数据位宽减小，就减小了存储容量的要求，减少了IO带宽的访问需求，提高整体的速度。

可重配置

FPGA的由LUT和register组成ALM，ALM又组成了LAB。LAB之间有很多的互连线。FPGA的配置文件，就是来决定这些电路的连线。一旦配置文件完成配置后，就是一个固定的电路。下电后配置的电路信息就丢失，下一次上电后需要重新完成配置文件的加载。

Figure 26 A10 ALM连接细节

Figure 27 A10 LAB互联

定点化

FPGA定义的每一个变量都需要确定位宽。比如定义a为8bit，b为8bit，如果计算c= a x b，c定义成16bit，就没有溢出的问题。如果计算10000个c相加d = c1+c2+…+c1000，d需要定义成30bit才能不溢出。（2^13<10000<2^14，需要在16bit基础上扩14bit）。

如果a为16bit，b为16bit，c需要定义成32bit，d需要定义46bit。

数据的位宽越多，FPGA中的需要更多的连线来连接，走线的长度就会越长，工作的频率就越慢。

如果a = 无符号数1111,1111，b=1，c=a+b会溢出，c=0。

C语言来模拟定点化计算过程中，如果计算时没有限定位宽的进行计算，计算机可能不会有溢出问题，而FPGA实现时可能会有溢出。

如果C语言用浮点数计算然后再定点化，由于浮点数计算的结果会和定点化的计算结果不同，最终的结果两者会对应不上。所以C语言实现时，整个计算过程也要定点化。

遗留问题

FPGA性能评估的表格需要详细对比。

附录

参考文献等